附件6：

河南省建设工程“中州杯”奖（省优装饰工程）幕墙类申报资料初审否定项

内 容

1．缺消防报告

2．缺工程验收合格备案证书

3．缺幕墙物理四性试验报告（抗风压、水密性、气密性和平面变形性）

4．缺相容性试验报告

5．使用不合格结构胶和过期结构胶

6．缺锚栓拉拔试验报告

7．幕墙结构、热工计算书严重错误

8．没有竣工图纸、图纸签字手续不全、图纸不完整

9．工程未交付使用、无业主意见

10．工程无隐蔽工程记录和检测报告，工程存在严重质量隐患

资料审查结论 1、合格； 2、基本合格； 3、不合格。

审查意见： 审查人： 年 月 日

备注： 经办人： 年 月 日

河南省建设工程“中州杯”奖（省优装饰工程）公共建筑幕墙类工程复查实施细则表

| 复查项目 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业营业执照、设计资质、施工资质、项目经理资质；工程合同、竣工验收资料、消防验收证明、工程验收合格备案证书、工程结算报告；用户意见 | 否定项，缺一不可 |  |  | 查： 企业资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件 |
| 二、竣工图设计说明、竣工图纸内容 | 1．无设计说明,则扣10分（ ）； 2．设计说明内容完整,每缺1项或有差错扣2分（ ） 无幕墙节能设计要求的扣5分（ ） 3． 图纸中每出现一处差错或不符合规范扣1～2分；（ ） 4．图纸未经审批没盖竣工图章扣3～5分；（ ） 5．部分平面、立面、剖面图、构件图，主要节点图不全或有错误,每发现一项扣2～5分；（ ） 6．节点设计不符合标准、规范每发现1处扣5分；（ ） 7．竣工图与工程现场不符,每发现一处扣3～5分；（ ） 8．幕墙类型图纸每缺一种类型扣10～15分（ ）。 9．幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重问题（ ） 10．结构胶未标注厚度和宽度、隐框或半隐框中空玻璃结构胶未标注胶深度、受力焊缝未标注高度和长度、后置锚栓（石材背栓）未标注抗拔设计值。每发现一处扣5分。（ ） | 80 |  | 查： 竣工图纸的设计说明和竣工图纸内容 |
| 三、建筑幕墙结构和热工计算书 | 建筑幕墙结构计算书： 1．设计参数、材料力学参数、选择有误，每发现一项扣5～10分; （ ） 2． 有意放大型材截面系数；压弯构件未进行稳定性验算。每发现一处扣10分（ ） 3． 计算书不完整或缺项,每发现一项扣5～10分; （ ） 4． 计算报告没有审批手续或盖章扣8～10分; （ ） 5．工程所用幕墙类型图纸中,每缺一种工程类型竣工图扣15分; （ ） 6．计算出现严重错误；（ ） 7．计算没有明确结论或不能满足工程设计要求;（ ） 建筑幕墙热工计算书： 1．建筑幕墙热工计算书不符合JGJ/T 151-2008的要求，玻璃幕墙缺少玻璃光学热工性能、节点传热二维有限元计算、单元幅面及各朝向幕墙幅面计算，每发现一项扣10分；（ ） 2．寒冷和严寒地区不进行结露性能评价计算，每发现一项扣10分；（ ） 3．设计参数、材料热工参数选择有误，每发现一项扣5~10分；（ ） 4．计算书不完整或缺项每发现一项扣5~10分；（ ） 5．寒冷和严寒地区建筑幕墙工程所有幕墙类型图纸中有明显热桥，有一项扣5分；（ ） 6．没有热工计算书；计算出现严重错误；计算没有明确结论或不能满足工程设计要求；每发现一项扣15~20分（ ） | 80 |  | 查： 1竣工图纸、结构和热工计算书； 2工程使用材料； 3工程现场。 |

中州杯建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）工程复查表

| 复查项目 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、幕墙主要材料选用及其质量要求 | 1．主要材料选用不符合标准、规范要求，存在严重质量问题;（ ） 2．部分材料存在质量问题，但不影响安全使用，每发现1处扣5～10分；（ ） 3．主要材料（型材、面板）、受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等）五金附件等合格证、材质报告或性能检测报告，每发现缺一项扣1～3分；重要材料则扣5～10分；（ ） 4．幕墙玻璃不是安全玻璃(全玻璃幕墙除外)扣15分；（ ） 5．玻璃肋支撑点驳幕墙的玻璃肋未使用钢化夹胶玻璃，每发现一处扣15分（ ） 6．施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（ ） 7．主要材料、紧固件及附件等入库检查记录，每发现一项扣1～2分；（ ） 8．一个同类幕墙工程使用两种或两种以上品牌胶扣10分；（ ） 9．石材幕墙中仍使用云石胶，每发现一处扣5分（ ） 10．进口材料无商检报告，每发现缺一项，扣2分。（ ） | 60 |  | 查： 1主要材料（铝型材、钢材、玻璃、铝板、石材、转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓、硅酮结构胶、耐候密封胶）报告。 2材料验收记录等。 |
| 五、幕墙性能检测及材料的复验 | 1．幕墙物理性能检测报告；（ ） （1）．工程并非所有幕墙做建筑物理性能检测时，每缺少一种幕墙性能检测扣5分；（ ） （2）．主要材料等按规定复验，而未进行复验，每发现一项扣3～6分；（ ） 2．使用后置埋件时,现场拉拨力检测报告：（1）少部分后置埋件需现场拉拨力检测的，每少检一种或检测数量达不到规定要求扣10分；（2）用背栓连接的石材幕墙，未做背栓抗拨力检测或检测数量达不到规定要求，每发现一处扣10分。（ ） 3． 硅酮结构密封胶在省级以上主管部门认可的检测机构做的胶的相容性、粘结性试验报告；（ ） 4．仅做结构胶的相容性、粘结性试验，未做耐候密封胶的相容性检测扣10分；（ ） 5．缺石材幕墙密封胶的污染性检测扣5分（ ） 6．缺石材应做的抗弯强度复验报告扣10分；（ ） 7．连接件、预埋件的焊缝质量检测记录每发现缺1项扣5分；（ ） 8．板块实物剥离试验、淋水试验或防雷检测等，每发现一项5～10分（ ）。 | 60 |  | 查： 1主要材料等的复验、试验报告； 2胶的性能检测报告和相容性、粘结性报告，胶10年质量保证书； 3幕墙物理性能检测报告等。 |
| 六、板块加工、组装质量 | 1．单元板块的组装件出厂合格证和组装件检查记录，每发现缺一项扣3～5分；（每批、每种规格的板块组装件）；（ ） 2．隐框、半隐框玻璃板块合格证每发现缺一项扣1～3分；（每批、每种规格的玻璃板块）；（ ） 3．隐框、半隐框玻璃板块每批次的打胶记录（应记录结构胶的牌号、批号、生产日期、有效期、净化剂、打胶日期、操作者）（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录、养护记录等），每发现缺一项扣5～10分；（ ） 4．相容性试验注明需要底漆的而未实施，每发现一处扣5分（ ） | 20 |  | 查： 1出厂合格证和检验记录； 2查打胶记录（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录）。 |

中州杯建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）工程复查表

| 复查项目 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙节点及连接质量 | 1．隐蔽工程记录不全或记录不真实等问题，每发现缺一项扣3～8分；（ ） 2．安装质量检查记录不全或记录不真实等问题，发现一项每扣3～10分。（ ） 3．幕墙周边封口不严实，不平整，发现一项每扣3分。（ ） 4．幕墙面板不平或破损；每发现一条（处）扣1～3分；（ ） 5．采用挂钩式开启扇而未设有效限位装置，每发现一处扣10分（ ） 6．开启扇密封胶条存在间隙太大、密封胶条不交圈、胶缝老化、龟裂；每发现一条（处）扣5分；（ ） 7．密封胶缝存在横不平、竖不直，不平滑、密实，每发现一条（处）扣3分；（ ） 8．开启窗下沉、铰链用铝抽芯铆钉连接、中空玻璃存在大小片现象、开启不灵活等故障，每发现一条（处）扣5分；（ ） 9．部分连接件、面板等松动或脱落等，每发现一条（处）扣5分；（ ） 10．连接件、驳接爪等钢件有较严重锈蚀每发现1处扣5分；（ ） 11．幕墙节能构造严重不符合要求或与热工计算书严重不一致每发现1处扣5分。（ ） 12．点支承幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录；无记录扣10分（ ） 13．石材幕墙面板色差大、中空玻璃丁基胶流泻、石材幕墙胶缝污染严重。每发现一处扣5分（ ） 14.隐框半隐框玻璃幕墙板块底部未加玻璃托，每发现一处扣5分（ ） | 50 |  | 查： 1竣工图纸； 2热工计算报告； 3隐蔽工程记录； 4现场实物质量。 |
| 工程采取新材料、新工艺、获得专利等 | 附加分： 1．采取新材料( )、新工艺( )、获得专利( )，并提供证据最多增加10分。 2．竣工图是由持有建筑装饰协会颁发建筑幕墙专业设计师证的人员设计并签字的工程增加10分。 | 20 |  | 查： 1竣工图纸； 2工程现场； 申报单位提供证据 |
| 总分合计 |  | 350+20 |  |  |
| 复查组检查综述： 1．本工程复查实得分为：（ ）分； 2．工程有无存在否决项：（有 或 无），若存在否决项时，否决项是： |  |  |  |  |

注：（1）表内所列项目应根据GB/T 21086、JGJ102、JGJ133、JGJ113、JG139、JG138、JGJ/T 151、GB50210、GB50045、GB50009、GB50411等相关条款查验；

（2）此表不得涂改，涂改无效；

（3）每项扣分达到本项标准分为止；

（4）检查标识：a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题时打（ ∨ ），发现严重问题打（ × ），存在部分存在问题打（∨ × ），本工程无此项目打基础（ ○ ）； b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ ○ ），并做好书面记录。

工程复查专家组组长：                        组员